Profil 30R | Profil 30RG

Oberfläche mit Gefälle				 Oberfläche eben					      		Oberfläche mit Gefälle			       Oberfläche eben

| Rinne ohne Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | D, F* |
| Außenabmessungen | 46/50 x 50 cm |
| Schlitzweite | 3(-1,5) / 5 cm |
| Gerinneabmessungen | Ø 30 cm |
| Abflussquerschnitt | 706 cm² |
| Baulänge Standardrinne | 4,00 m |
| Gewicht Standardrinne | ca. 1,6 t |

* nur mit unterbrochenem Schlitz erhältlich

| Rinne mit Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | D, F* |
| Außenabmessungen | 46/50 x 50 cm |
| Schlitzweite | 3(-1,5) / 5 cm |
| Gerinneabmessungen Nr.5 - Nr.1 | 30 x 20 - Ø 30 cm |
| Abflussquerschnitt Nr.5 - Nr.1 | 471 - 706 cm² |
| Baulänge | 4,00 m |
| Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1 | ca. 1,8 t / 1,6 t |

* nur mit unterbrochenem Schlitz erhältlich

Rinne mit unterbrochenem Schlitz

Rinne mit durchgehendem Schlitz (nur Belastungsklasse D)

13											DIN EN 1433

DIN 19580

Stand 09/22

DIN EN 1433									NB 1794